# CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO Eletrônico nº 46/2.019						LOTE Nº: 1

PROPONENTE: xxxxx

Prefeitura Municipal de Céu Azul– Pr.

NOME DO BEM: MOTONIVELADORA									Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | 2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 1. MARCA/MODELO | Indicar |  |
| 1.1. Fabricação/Série | # Última série, nova, zero hora |  |
| 2. MOTOR |  |  |
| 2.1. Marca/ Modelo | Indicar |  |
| 2.2. Potência líquida no volante (Máxima HP) | 145 HP (que atenda ao controle de emissão de poluentes – PROCONVE MAR-I -CONAMA) |  |
| 3. TRANSMISSÃO |  |  |
| 3.1. Tipo | Indicar |  |
| 3.2. Nº de marchas à frente | 6 marchas à frente e 3 a ré |  |
| 4. DIREÇÃO |  |  |
| 4.1. Tipo | Hidráulica ou Hidrostática |  |
| 4.2. Raio de giro (mm) | 6.800 mm |  |
| 5. LÂMINA |  |  |
| 5.1. Largura | 3.600 mm |  |
| 5.2. Giro do círculo | Rotação 360º |  |
| 5.3. Ângulo máximo de talude (ambos os lados) | 90º |  |
| 6. PESO |  |  |
| 6.1. Peso Operacional (Kg) | 15.500 kg |  |
| 7. SISTEMA ELÉTRICO |  |  |
| 7.1. Sistema de iluminação | Para trabalho noturno |  |
| 8. PNEUS |  |  |
| 8.1 Nº de Lonas | 12 (doze) lonas |  |
| 9. ACESSÓRIOS EXIGIDOS |  |  |
| 9.1. Silencioso | Sim |  |

# CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO Eltrônico nº 46/2.019						LOTE Nº: 1

PROPONENTE: xxxx

Prefeitura Municipal de Céu Azul– Pr.

NOME DO BEM: MOTONIVELADORA									Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | 2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 9.2. Gancho de tração | Sim |  |
| 9.3. Espelho retrovisor | Sim |  |
| 9.4. Adesivo da logomarca do Programa | Adesivo da logomarca do programa, conforme modelo a ser fornecido |  |
| 10. OPCIONAIS |  |  |
| 10.1. Deslocamento hidráulico da Lâmina | Sim |  |
| 10.2. Tombamento hidráulico da Lâmina | Sim |  |
| 10.3. Escarificador traseiro | Sim, com 3 (três) dentes |  |
| 11. CABINE TIPO |  |  |
| 11.1 Cabine Aberta ou Fechada | Cabine Fechada |  |
| 11.2. Cabine com Sistema de Ar condicionado | Com sistema de ar condicionado |  |
| 12. GARANTIA | 12 meses da entrada em operação |  |
| 13.) MANUAL (IS) | Sim, de Operação, Manutenção e Peças obrigatório padrão fabricante em língua Portuguesa. |  |
| 14. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E OPERADORES (duração) | 08 (oito) horas. |  |

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

,      de        de 20     .

xxxx

Carteira de identidade - xxxxx