CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.01     						LOTE Nº: 1

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de CÉU AZUL - PR

NOME DO BEM: SEMIRREBOQUE CARREGA TUDO						Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 1. MARCA/MODELO | ### Indicar |  |
| 1.1. MODELO/FABRICAÇÃO (Ano) | ### 2018/2018 (novo, zero km) |  |
| 1.2. TRAÇÃO | ### 4X2 |  |
| 1.3 CERTIFICAÇÃO ISO 9001 | ### Sim |  |
| 2. ESPECIFICAÇÕES |  |  |
| 2.1. CHASSI |  |  |
| 2.1.1. Chassi em perfil de aço estrutural com longarinas em viga “I”, travessas passantes e fechamentos laterais em perfil “U” | Sim |  |
| 2.1.2. Quantidade de eixos | 2 eixos |  |
| 2.1.3. Capacidade técnica de carga (Kg) | ### 35.000Kg. |  |
| 2.1.4. Suspensão – Tipo | ### Mecânica/Mola |  |
| 2.1.5. Distância entre eixos mm | ### 1.350mm |  |
| 2.1.6. Rodas e Pneus |  |  |
| 2.1.6.1. Rodas e discos | ### 09 (nove) rodas a disco de aço |  |
| 2.1.6.2. Pneus com ou sem | ### Com 9 (nove) pneus novos |  |
| 2.1.6.3. Pneus (medidas) | ### 295/80-R22,5 |  |
| 2.1.6.4. Suporte do estepe | ### Sim – na parte superior do pescoço |  |
| 2.2. PLATAFORMA DE CARGA |  |  |
| 2.2.1. Comprimento total (sem rampa) mm | ### 12.550 mm |  |
| 2.2.2. Comprimento total da plataforma mm | ### 12.550 mm |  |
| 2.2.3. Comprimento útil da plataforma mm | 9.015 mm |  |
| 2.2.4. Largura total mm | 3 metros com alargadores para 3,20 m |  |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.01     						LOTE Nº: 1

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de CÉU AZUL - PR

NOME DO BEM: SEMIRREBOQUE CARREGA TUDO						Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 2.2.5. Altura livre do solo mm | 525 mm |  |
| 2.2.6. Altura útil mm | 1.125 mm |  |
| 2.2.7. Posição do pino rei mm | 550mm |  |
| 2.2.8. Comprimento do pescoço mm | 3.535 mm |  |
| 2.2.9. Apara-barro na traseira | ### Sim |  |
| 2.2.10. Para-choque conforme legislação vigente | ### Sim |  |
| 2.2.11. Assoalho (Tipo e espessura mm) | ### Em madeira de lei 50mm |  |
| 2.2.12. Central do assoalho | ### Em chapa xadrez de 4,75mm |  |
| 2.2.13. Pés de apoio telescópico com regulagem de altura e acionamento manual | ### Sim |  |
| 2.2.14. Instalações Elétricas | ### Instalações conforme norma do CNT, com lâmpadas em LED. |  |
| 2.2.15. Rampa eletro hidráulica | ### Sim |  |
| 3. LOGOMARCA |  |  |
| 3.1. Adesivo da logomarca do Programa | ### Conforme modelo a ser fornecido |  |
| 4.TREINAMENTO |  |  |
| 4.1. Treinamento motorista mecânico. | 8 (oito) horas |  |
| 5. GARANTIA |  |  |
| 5.1. Garantia do bem | 12 meses após a entrada em operação |  |

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois)

Carteira de identidade -

,      de        de 20     .